Załącznik nr 10

Wytyczne dotyczące polityki dostępności

Przy realizacji projektu należy stosować się do wytycznych zwartych w:

- Standardach dostępności dla m.st. Warszawy (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017);

- Włącznik projektowanie bez barier, autor Kamil Kowalski;

- https://budowlaneabc.gov.pl/;

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zalecenia szczegółowe do projektowania i wykonania

PRZED BUDYNKIEM

- W przypadku pokonywania zmian wysokości wymagane jest stosowanie łagodnych nachyleń do 5% − pochylni (w przypadku, gdy niemożliwe jest zastosowanie łagodnego nachylenia) o nachyleniach zgodnych (Standard dostępności str. 56-59);

- Poręcze na dwóch wysokościach (Standard dostępności str. 59-61);

- Czytelne oznaczenie wejścia (naklejki na ścianach budynku na dwóch poziomach, kontrastowe (Standard dostępności str. 70-71);

- Ścieżki naprowadzające przed budynkiem;

- Miejsca parkingowe zgodnie z wytycznymi standardów;

- Mapa budynku / plan 3D przed budynkiem.

W BUDYNKU

- Winda.

Winda powinna być zaprojektowana zgodnie ze standardami, powinna posiadać: odpowiednią powierzchnię manewrową, oznaczenie przycisków, oznaczenie kolorystyczne. Jeśli jest to winda mniejsza, bez możliwości manewrowych, należałoby zamontować lustro, żeby osoba na wózku wiedziała co się dzieje za jej plecami i mogła spokojnie wyjechać z windy. Panel obsługowy z przyciskami w języku Brailla(Standard dostępności str. 61-64).

- Drzwi wejściowe do budynku.

Drzwi wejściowe powinny być rozsuwane automatycznie na odpowiednią szerokość, aby osoby na wózkach albo osoby z wózkami dziecięcymi mogły swobodnie wejść do budynku. (Standard dostępności 68-69).

- Odpowiednia szerokość korytarzy wg standardów projektowania uniwersalnego.

- Pola uwagi i ścieżki naprowadzające kierujące do najważniejszych miejsc w budynku.

- Toaleta dla niepełnosprawnych.(Standard dostępności 75-80).

Usytuowanie muszli klozetowej centralne/środkowe ułatwiające dostęp z obu stron zarówno z prawe jak i lewej strony muszli klozetowej w równych odległościach od ścian bocznych.

Należy dostosować usytuowania muszli wraz z uchwytami ściennymi, przy zachowaniu wolnej przestrzeni po lewej i prawej stronie w wymiarze co najmniej 90 cm.

- Toalety dla dzieci.

W projekcie aranżacji należy zaprojektować obniżenia muszli klozetowej, pisuaru i umywalek, na niższej wysokości, co umożliwi korzystanie z nich dzieciom. Na terenie budynku powinny zostać zaprojektowane przewijaki np. w toaletach, bądź oddzielnym pomieszczeniu dla rodzica z dzieckiem.

- Mapa budynku.

W strefie wejściowej należy umieścić schematyczne plany wnętrza budynku PPK - rzuty pięter. Rzuty pięter możliwe prezentowanie na ekranach.

- Informacja tekstowa i infografiki jednolite dla całego budynku(Standard dostępności str. 99-104).

- Kontrastowe oznaczenie schodów i elementów szklanych w całym budynku oraz oznaczenie szklanych elementów.

- Poręcze na dwóch wysokościach. (Standard dostępności str. 59-61).

- Tyflomapa.

Na parterze powinna znajdować się tyflomapa przedstawiająca wnętrze PPK. Ułatwi to poruszanie się po budynku osobie z niepełnosprawnością wzroku. Jest to też jeden z wymogów Ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami z 2019 roku.

- Pętla indukcyjna na wejściu.

- Na parterze powinna znajdować się pętla indukcyjna, dzięki niej osoby z niepełnosprawnością słuchu będą mogły komunikować się z pracownikami PPK. Jest to też jeden z wymogów 
Ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami z 2019 roku.

- Szatnia dostosowana wysokością do osób na wózku.

- Stanowisko recepcji z obniżonym blatem pod który można wjechać wózkiem.

- Bramka o odpowiedniej szerokości min 90cm.

- Informacja o ewakuacji na ekranach.

- Szerokie wejścia.

- Blaty na odpowiedniej wysokości / regulowana wysokość.

- Możliwość podjechania pod blat.

- Oznaczenie pomieszczeń w Braillu.